РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Профессиональный вертикальный велотренажер UB410

Сохраните данное руководство

Прочтите и следуйте инструкциям данного руководства

Спасибо

Благодарим за покупку Вертикальный велотренажер UB410. Данный тренажер с легкостью поможет вам оставаться в форме, сохранять здоровье и чувствовать себя лучше – все это в привычной обстановке.

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ: Этот вертикальный велотренажер был спроектирован для обеспечения максимальной безопасности. Тем не менее, при использовании тренажера необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Полностью прочитайте руководство перед сборкой и использованием велотренажера. Также необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Данное устройство может использования людьми (включая детей от 8 лет) со сниженными физическими, сенсорными или психологическими способностями, недостаточным опытом и знаниями, если человек, несущий ответственность за их безопасность, предоставил им инструкции относительно эксплуатации устройства и возможными опасностями.

- Дети не должны играть с устройством.

- Информирование всех пользователей велотренажера о мерах предосторожности при его использовании является обязанностью владельца.

- Не допускайте детей и домашних животных к велотренажеру. НЕ оставляйте их без надзора в комнате, где находится велотренажер.

- Регулярно осматривайте и затягивайте все детали. Немедленно заменяйте все дефективные компоненты и/или не используйте тренажер до ремонта. Безопасность данного тренажера может поддерживаться только при регулярном осмотре на момент повреждений и износа.

- Установите велотренажер на ровную поверхность, с каждой стороны должно быть не мерее 1,0 м свободного пространства. Для защиты пола или коврового покрытия от повреждения постелите под тренажер мат.

- Держите эллиптический тренажер в помещении во избежание попадания влаги и пыли. Хорошо проветривайте помещение, в котором находится тренажер. НЕ используйте тренажер в непроветриваемом помещении.

- Не держите острых предметов у велотренажера.

- Во время использования тренажера надевайте удобную одежду и спортивную обувь. Не надевайте свободную одежду, которая может зацепиться за подвижные части.

- Не кладите руки на подвижные части во избежание травм.

- Контролируйте скорость вращения педалей. Горизонтальный велотренажер является тренировочным оборудованием, не зависящим от скорости. Кроме того, он регулируется и другими параметрами.

- При возникновении неисправностей немедленно прекратите эксплуатацию.

- Только один человек может использовать велотренажер единовременно.

- ВНИМАНИЕ! Показания системы мониторинга ЧСС могут быть неточными. Чрезмерная физическая нагрузка может привести к серьезным травмам или смерти. Если вы чувствуете боль или слабость во время тренировки, немедленно прекратите ее и обратитесь к врачу.

Техника безопасности

Следующие лица, проходящие лечение, должны использовать велотренажер только после одобрения профессионального врача.

1. Люди, страдающие болью в спине, или ранее страдавшие болью в ногах, пояснице, шее.

2. Пациенты с деформирующим артритом, ревматизмом или подагрой.

3. Пациенты с остеопорозом.

4. Пациенты с заболеваниями системы кровообращения: болезнями сердца, сосудистыми расстройствами и артериальной сосудистой гипертензией.

5. Пациенты с нарушениями дыхания.

6. Пациенты с нарушениями сердечного ритма и искусственным сердцем.

7. Пациенты со злокачественными образованиями.

8. Пациенты с тромбозом и другими симптомами.

9. Пациенты с расстройствами восприятия, вызванными диабетом.

10. Люди с кожными травмами.

11. Пациенты с температурой выше 38°C.

12. Люди с искривлениями позвоночника.

13. Беременные или женщины во время менструации.

14. Люди, испытывающие дискомфорт.

15. Люди с ослабленным организмом.

16. Пациенты, проходящие реабилитацию.

17. Люди с общими проблемами со здоровьем.

----Вызванными несчастным случаем и т.п.

Перед началом выполнения любой тренировочной программы проконсультируйтесь с вашим врачом. Это особенно важно для людей старше 50 лет или людей с имеющимися проблемами со здоровьем. Прочтите все инструкции в данном руководстве во избежание травм, ознакомьтесь со всеми мерами предосторожности и инструкциями в данном руководстве перед использованием вертикального велотренажера.

Перед сборкой

Откройте коробку:

Убедитесь, что все детали из списка деталей находятся в коробке. Сверьтесь с таблицей крепежей и убедитесь, что в комплекте есть все детали, необходимые для сборки. Если каких-либо деталей не хватает, свяжитесь с дилером.

| № | НАЗВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Винт с внутренним шестигранником и полной резьбой | M8×20 | 3 |
| 15 | Стопорный болт с плоской головкой и внутренним шестигранником | M12×70 | 2 |
| 16 | Винт с внутренним шестигранником и неполной резьбой | M10×110×20 | 2 |
| 19 | Винт с внутренним шестигранником и полной резьбой | M10×45 | 4 |
| 20 | Винт с полукруглой головкой, крестообразным шлицем и полной резьбой | M4×10 | 6 |
| 24 | Винт с, крестообразным шлицем и полной резьбой | ST4x16 | 7 |
| 26 | Винт с полукруглой головкой, крестообразным шлицем и полной резьбой | M5×15 | 5 |
| 29 | Плоская шайба | Φ8 | 3 |
| 30 31 | Плоская шайба | Φ10 | 6 |
| 31 | Пружинная шайба | Φ8 | 3 |
| 32 | Пружинная шайба | Φ10 | 6 |
|  | L-образный ключ | 6×66×140 | 1 |
|  | Гаечный ключ с открытым зевом | t4.0×110×32 | 1 |
|  | Крестовой гаечный ключ с открытым зевом | 14×17×75 | 1 |

СОБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Перед началом сборки тренажера соберите необходимые инструменты. Наличие всего оборудования под рукой сэкономит время, а также ускорит и упростит сборку.

РАСЧИСТИТЕ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Убедитесь, что вы расчистили достаточно большое пространство для правильной сборки устройства. Убедитесь, что рядом нет предметов, которые могут привести к травмам во время сборки. После полной сборки тренажера убедитесь, что вокруг него достаточно свободного пространства для беспрепятственной работы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый шаг в инструкции по сборке описывает, что необходимо делать. Перед сборкой тренажера внимательно прочитайте все инструкции.

Описание тренажера

Подставка для IPAD

Консоль

Рукоятка с датчиком ЧСС

Рукоятка

Держатель бутылки

Сидение

Вертикальная стойка

Передний стабилизатор

Педаль(Л)

Задний

стабилизатор

Опорная рама

Технические характеристики

| ГАБАРИТЫ В РАЗЛОЖЕННОМ ВИДЕ | 1200×590×1510мм |
| --- | --- |
| МАКС. ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 150кг |
| СООТНОШЕНИЕ СКОРОСТЕЙ | 308:30 |
| МАХОВОЕ КОЛЕСО | Автогенератор/Однонаправленный, Φ245/15кг |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ УРОВНИ | 0-20 |

*МЫ СОХРАНЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ТРЕНАЖЕР И ЕГО ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗВЕЩЕНИЯ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 1:

- Прикрепите передний стабилизатор (3) к опорной раме (1), закрепите с помощью плоской шайбы (30), пружинной шайбы (32) и винта с внутренним шестигранником и неполной резьбой (16).

Шаг 2:

- Прикрепите задний стабилизатор (4) к опорной раме (1) с помощью плоской шайбы (30), пружинной шайбы (32) и винта с внутренним шестигранником и полной резьбой (19).

Шаг 3:

- Вставьте стопорный болт с плоской головкой и внутренним шестигранником (15) в опорную раму.

- Подключите провода вертикальной стойки (77) к проводам опорной рамы (78).

- Закрепите ПЕРЕДНИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ КОЖУХ (52) на вертикальной стойке (2). Вставьте вертикальную стойку (2) в опорную раму и затяните стопорный болт с плоской головкой и внутренним шестигранником (15) L-образным ключом.

Шаг 4:

- Подключите провода вертикальной стойки (77) к проводам консоли (83).

- Пропустите провода датчика ЧСС консоли (84) через вертикальную стойку, как показано на рисунке.

- Закрепите консоль (45) на вертикальной стойке (2) с помощью винта с полукруглой головкой с крестообразным шлицем и полной резьбой (26).

Шаг 5:

- Подключите провода датчика ЧСС консоли (84) к проводам датчика ЧСС (85).

- Закрепите рукоятки (9) на вертикальной стойке (2) с помощью плоской шайбы (29), пружинной шайбы (31) и винта с внутренним шестигранником и полной резьбой (11).

Шаг 6:

- Прикрепите передний кожух рукоятки (57) и задний кожух рукоятки (58) к вертикальной стойке (2) с помощью винта-самореза с крестообразным шлицем (24) и винта с полукруглой головкой с крестообразным шлицем и полной резьбой (26).

- Прикрепите держатель бутылки (62) к верхней части вертикальной стойки (2) с помощью винта с полукруглой головкой с крестообразным шлицем и полной резьбой (20).

Шаг 7:

1.   Установите сидение (69) на стойку сидения (5) с помощью ручки-фиксатора (70).

Шаг 8:

1.  Закрепите кожух сидения Л (63) и кожух сидения П (64) на стойке сидения (5) с помощью винта с полукруглой головкой с крестообразным шлицем и полной резьбой (20)

Шаг 9:

1.  Прикрепите педаль Л (66) и педаль П (67) к опорной раме (1).

Шаг 10:

1. Прикрепите подставку для IPAD (88) к консоли (45) и закрепите с помощью винта-самореза с крестообразным шлицем（24）.

Частично разнесенный вид

Список деталей

| № | НАЗВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | КОЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опорная рама |  | 1 |
| 2 | Вертикальная стойка |  | 1 |
| 3 | Передний стабилизатор |  | 1 |
| 4 | Задний стабилизатор |  | 1 |
| 5 | Стойка сидения |  | 1 |
| 9 | Рукоятки |  | 1 |
| 11 | Винт с внутренним шестигранником и полной резьбой | M8×20 | 3 |
| 15 | Стопорный болт с плоской головкой и внутренним шестигранником | M12×70 | 2 |
| 16 | Винт с внутренним шестигранником и неполной резьбой | M10×110×20 | 2 |
| 19 | Винт с внутренним шестигранником и полной резьбой | M10×45 | 4 |
| 20 | Винт с полукруглой головкой с крестообразным шлицем и полной резьбой | M4×10 | 6 |
| 24 | Винт-саморез с крестообразным шлицем | ST4×16 | 7 |
| 26 | Винт с полукруглой головкой с крестообразным шлицем и полной резьбой | M5×10 | 5 |
| 29 | Плоская шайба | Φ8 | 3 |
| 30 | Плоская шайба | Φ10 | 6 |
| 31 | Пружинная шайба | Φ8 | 3 |
| 32 | Пружинная шайба | Φ10 | 6 |
| 45 | Консоль |  | 1 |
| 52 | ПРЕДНИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ КОЖУХ |  | 1 |
| 57 | Передний кожух рукоятки |  | 1 |
| 58 | Задний кожух рукоятки |  | 1 |
| 62 | Держатель бутылки |  | 1 |
| 63 | Кожух сидения Л |  | 1 |
| 64 | Кожух сидения П |  | 1 |
| 66 | Педаль Л |  | 1 |
| 67 | Педаль П |  | 1 |
| 69 | Сидение |  | 1 |
| 70 | Кнопка рукоятки | Φ66×M10×25 | 1 |
| 77 | Провода опорной рамы |  | 1 |
| 78 | Магнитный датчик |  | 1 |
| 83 | Провода консоли |  | 1 |
| 84 | Провода датчика ЧСС консоли |  | 1 |
| 88 | Подставка для IPAD |  | 1 |

Разнесенный вид

Список деталей

| № |  | НАЗВАНИЕ |  | ОПИСАНИЕ |  | КОЛ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Опорная рама |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  | Вертикальная стойка |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Передний стабилизатор |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Задний стабилизатор |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Стойка сидения |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Скользящий блок сидения |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Прижимной ролик ремня |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Соединительная планка регулировочного винта |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Рукоятки |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Винт с внутренним шестигранником и полной резьбой |  | M6×10 |  | 4 |  |
| 11 |  | Винт с внутренним шестигранником и полной резьбой |  | M8×20 |  | 7 |  |
| 12 |  | Винт с внутренним шестигранником и полной резьбой |  | M6×15 |  | 2 |  |
| 13 |  | Полый винт с внутренним шестигранником |  | Φ8×33×M6×15 |  | 2 |  |
| 14 |  | Винт с внутренним шестигранником и неполной резьбой |  | M10×130×35 |  | 1 |  |
| 15 |  | Стопорный болт с плоской головкой и внутренним шестигранником |  | M12×70 |  | 2 |  |
| 16 |  | Винт с внутренним шестигранником и неполной резьбой |  | M10×110×20 |  | 2 |  |
| 17 |  | Винт с внутренним шестигранником и неполной резьбой |  | M10×50×20 |  | 1 |  |
| 18 |  | Винт с внутренним шестигранником, потайной головкой и полной резьбой |  | M10×25 |  | 1 |  |
| 19 |  | Винт с внутренним шестигранником и полной резьбой |  | M10×45 |  | 4 |  |
| 20 |  | Винт с полукруглой головкой с крестообразным шлицем и полной резьбой |  | M4×10 |  | 6 |  |
| 21 |  | Винт с шестигранной головкой с фланцем и полной резьбой |  | M5×15 |  | 8 |  |
| 22 |  | Винт с крестообразным шлицем, потайной головкой и полной резьбой |  | M5×20 |  | 3 |  |
| 23 |  | Винт с шестигранной головкой с фланцем и полной резьбой |  | 5/16-18UNC-1" |  | 2 |  |
| 24 |  | Винт-саморез с крестообразным шлицем |  | ST4×16 |  | 7 |  |
| 25 |  | Винт-саморез с крестообразным шлицем |  | ST4×10 |  | 23 |  |
| 26 |  | Винт с полукруглой головкой с крестообразным шлицем и полной резьбой |  | M5×15 |  | 5 |  |
| 27 |  | Винт-саморез с крестообразным шлицем, потайной головкой |  | ST4×15 |  | 2 |  |
| 28 |  | Плоская шайба |  | Φ6 |  | 7 |  |
| 29 |  | Плоская шайба |  | Φ8 |  | 7 |  |
| 30 |  | Плоская шайба |  | Φ10 |  | 8 |  |
| 31 |  | Пружинная шайба |  | Φ8 |  | 7 |  |
| 32 |  | Пружинная шайба |  | Φ10 |  | 6 |  |
| 33 |  | Пружинное кольцо штока |  | Φ20 |  | 1 |  |
| 34 |  | Пружинное кольцо штока |  | Φ25 |  | 1 |  |
| 35 |  | Шестигранная самостопорящаяся гайка |  | M8 |  | 4 |  |
| 36 |  | Шестигранная самостопорящаяся гайка |  | M10 |  | 3 |  |
| 37 |  | Шестигранная гайка |  | M10 |  | 5 |  |
| 38 |  | Шестигранная гайка |  | M24×P1.5 |  | 1 |  |
| 39 |  | Шариковый подшипник с глубоким жёлобом |  | 6004ZZ |  | 2 |  |
| 40 |  | Шариковый подшипник с глубоким жёлобом |  | 6005ZZ |  | 2 |  |
| 41 |  | Муфта ремня в трубе |  | Φ13×Φ8.5×8.4 |  | 3 |  |
| 42 |  | Контроллер |  | B11 |  | 1 |  |
| 43 |  | Коленчатый вал Л |  |  |  | 1 |  |
| 44 |  | Коленчатый вал П |  |  |  | 1 |  |
| 45 |  | Консоль |  |  |  | 1 |  |
| 46 |  | Однонаправленный генератор |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Ось ременного шкива |  |  |  | 1 |  |
| 48 |  | Ременной шкив |  |  |  | 1 |  |
| 49 |  | Ремень двигателя |  | 470PJ8 |  | 1 |  |
| 50 |  | ВНЕШНИЙ КОЖУХ Л |  |  |  | 1 |  |
| 51 |  | ВНЕШНИЙ КОЖУХ П |  |  |  | 1 |  |
| 52 |  | ПРЕДНИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ КОЖУХ |  |  |  | 1 |  |
| 53 |  | ЗАДНИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ КОЖУХ |  |  |  | 1 |  |
| 54 |  | КОЖУХ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА |  |  |  | 2 |  |
| 55 |  | Кожух переднего стабилизатора Л |  |  |  | 1 |  |
| 56 |  | Кожух переднего стабилизатора П |  |  |  | 1 |  |
| 57 |  | Передний кожух рукоятки |  |  |  | 1 |  |
| 58 |  | Задний кожух рукоятки |  |  |  | 1 |  |
| 59 |  | ВНЕШНИЙ ЗАДНИЙ КОЖУХ |  |  |  | 1 |  |
| 60 |  | КОЖУХ П |  |  |  | 1 |  |
| 61 |  | КОЖУХ Л |  |  |  | 1 |  |
| 62 |  | Держатель бутылки |  |  |  | 1 |  |
| 63 |  | Кожух сидения Л |  |  |  | 1 |  |
| 64 |  | Кожух сидения П |  |  |  | 1 |  |
| 65 |  | Муфта стойки сидения |  |  |  | 1 |  |
| 66 |  | Педаль Л |  |  |  | 1 |  |
| 67 |  | Педаль П |  |  |  | 1 |  |
| 68 |  | Болт ручки-фиксатора |  | Φ66×M16×Φ8 |  | 1 |  |
| 69 |  | Сидение |  |  |  | 1 |  |
| 70 |  | Ручка-фиксатора |  | Φ66×M10×25 |  | 1 |  |
| 71 |  | Подставка для ног |  | Φ49×22×M10×26 |  | 4 |  |
| 72 |  | Колеса |  | Φ54.5×23.5 |  | 2 |  |
| 73 |  | Заглушка трубки |  |  |  | 2 |  |
| 74 |  | Заглушка трубки |  |  |  | 2 |  |
| 75 |  | Муфта стойки сидения |  |  |  | 1 |  |
| 76 |  | Кожух коленчатого вала |  |  |  | 2 |  |
| 77 |  | Провода вертикальной стойки |  |  |  | 2 |  |
| 78 |  | Провода опорной рамы |  |  |  | 1 |  |
| 79 |  | Магнитный датчик |  |  |  | 1 |  |
| 80 |  | Провод тормоза |  |  |  | 1 |  |
| 81 |  | Провода магнита |  |  |  | 1 |  |
| 82 |  | Аккумулятор |  |  |  | 1 |  |
| 83 |  | Провода консоли |  |  |  | 1 |  |
| 84 |  | Провода датчика ЧСС консоли |  |  |  | 1 |  |
| 85 |  | Провода датчика ЧСС |  |  |  | 2 |  |
| 86 |  | Рукоятка с датчиком ЧСС |  |  |  | 2 |  |
| 87 |  | Гнездо аккумулятора |  |  |  | 1 |  |
| 88 |  | Подставка для IPAD |  |  |  | 1 |  |
| 45-1 |  | Кожух консоли (нижний) |  |  |  | 1 |  |
| 45-2 |  | Кожух консоли (верхний) |  |  |  | 1 |  |
| 45-3 |  | Подставка для IPHONE |  |  |  | 1 |  |
| 45-4 |  | Воздухоотвод |  |  |  | 1 |  |
| 45-5 |  | Дугообразная прижимная пластина |  |  |  | 2 |  |

Инструкция по эксплуатации

1. Тренировка --- возьмитесь за рукоятки обеими руками, сидя на сидении, начните выполнение упражнения, поставив ноги на педали.

2. Отрегулируйте стабилизатор неровности пола: если велотренажер нестабилен.

Отрегулируйте стабилизатор неровности пола

Дисплей консоли тренажера

Функции кнопок:

| ПУСК/СТОП | Начало или остановка тренировки |
| --- | --- |
| СБРОС | 1. Нажмите, чтобы вернуться в главное меню, когда система не активна. 2. Зажмите СБРОС на 5 секунд, система перезапустится. 3. Нажмите, чтобы вернуться в предыдущее меню при установке данных. |
| РЕЖИМ | Нажмите, чтобы установить или отредактировать данные. Нажмите, чтобы переключить дисплей данных тренировки в режиме тренировки. |
| СОПРОТИВ-ЛЕНИЕ +/- | 1. Нажмите, чтобы повысить или понизить сопротивление. Зажмите для быстрого повышения или понижения 2. Нажмите в режиме тренировки, чтобы повысить или понизить на 1 деление за раз. |
| Программа | Выбор программы в режиме ожидания. |
| ВОССТА-НОВЛЕНИЕ | Проверка восстановления ЧСС. |
| УРОВЕНЬ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ | Анализ уровня жировых отложений. |
| ВЕНТИЛЯТОР | Нажмите один раз, чтобы включить вентилятор, нажмите еще раз, чтобы выключить. |
| USB-ПОРТ | Для зарядки мобильного телефона или iPad. |
| MP3-ВЫХОД | Проигрывает музыку. |

Функции дисплея:

| ВРЕМЯ | Диапазон 0:00 ~ 99:99мин; Диапазон настройки 0:00~99:00мин |
| --- | --- |
| РАССТОЯНИЕ | Диапазон 0.0 ~ 99.99км; Диапазон настройки 0.0~99.99км |
| КАЛОРИИ | Диапазон 0 ~ 999кал; Диапазон настройки 0~999кал |
| СКОРОСТЬ | Диапазон 0.0~99.9 КМ/Ч/МИЛЬ/Ч |
| УРОВЕНЬ СО- ПРОТИВЛЕНИЯ | Диапазон 1~20 |
| ПУЛЬС | Диапазон 40 ~ 220 |
| ВЕС | Диапазон настройки 30-150 кг, по умолчанию 70кг в метрической системе. Диапазон настройки 40~400 фунтов, по умолчанию 155 фунтов в британской системе. |
| РОСТ | Диапазон настройки 90~210 см |
| ВОЗРАСТ | Диапазон настройки 10~99 |
| ОБ/МИН | Диапазон 0~999 |

1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Компьютер включится и издаст длинный звуковой сигнал, на дисплее в течение 2 секунд отобразятся все светодиодные сегменты, в окне ОБ/МИН отобразится значение диаметра колеса 78, в окне ВРЕМЯ – общее время, в окне РАССТОЯНИЕ – общее расстояние, затем через 3 секунды компьютер войдите в режим ожидания.

2. РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

  - Нажмите кнопку ПУСК/СТОП в режиме ожидания, чтобы войти в режим быстрого старта, консоль запишет данные тренировки.

  - Если вы не хотите входить в режим быстрого старта, вы можете выбрать другой режим тренировок, нажмите кнопку ПРОГРАММА. См. шаг 3 ниже.

# 3. ВЫБОР ПРОГРАММЫ

Нажмите кнопку ПРОГРАММА в режиме ожидания, чтобы выбрать один из режимов: РУЧНОЙ РЕЖИМ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА, ПРОГРАММА ЧСС, нажмите кнопку РЕЖИМ, чтобы начать настройку.

  - Если вы хотите выбрать РУЧНОЙ режим, нажмите кнопку СБРОС, чтобы вернуться в режим ожидания. Нажмите кнопку ПРОГРАММА в режиме ожидания, чтобы войти в РУЧНОЙ РЕЖИМ (в окне ОБ/МИН отобразится Р00). Нажмите пуск, чтобы запустить РУЧНОЙ режим или нажмите кнопку РЕЖИМ, а затем СОПРОТИВЛЕНИЕ +/-, чтобы ввести ВОЗРАСТ, ВЕС, ВРЕМЯ, РАССТОЯНИЕ, КАЛОРИИ. Нажмите ПУСК/СТОП, чтобы начать тренировку, консоль будет записывать данные тренировки.

  - Если вы хотите выбрать режим ПРОГРАММА, нажмите кнопку СБРОС, чтобы вернуться в режим ожидания. Нажмите кнопку ПРОГРАММА в режиме ожидания, чтобы войти в РЕЖИМ ПРОГРАММЫ (в окне ОБ/МИН отобразится Р01-Р12). Выберите одну из программ и нажмите ПУСК, чтобы начать тренировку, или нажмите кнопку РЕЖИМ, а затем СОПРОТИВЛЕНИЕ +/-, чтобы ввести ВОЗРАСТ, ВЕС, ВРЕМЯ. Нажмите ПУСК/СТОП, чтобы начать тренировку, консоль будет записывать данные тренировки.

  - Если вы хотите выбрать режим ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА, нажмите кнопку СБРОС, чтобы вернуться в режим ожидания. Нажмите кнопку ПРОГРАММА в режиме ожидания, чтобы войти в режим ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА (в окне ОБ/МИН отобразится U01-U04). Выберите одну из пользовательских программ и нажмите ПУСК, чтобы начать тренировку, или нажмите кнопку РЕЖИМ, а затем СОПРОТИВЛЕНИЕ +/-, чтобы ввести ВОЗРАСТ, ВЕС, ВРЕМЯ. Нажмите ПУСК/СТОП, чтобы начать тренировку, консоль будет записывать данные тренировки.

  - Если вы хотите выбрать режим ПРОГРАММУ ЧСС, нажмите кнопку СБРОС, чтобы вернуться в режим ожидания. Нажмите кнопку ПРОГРАММА в режиме ожидания, чтобы войти в режим ПРОГРАММА ЧСС (в окне ОБ/МИН отобразится H01-H03). Выберите одну из программ ЧСС и нажмите ПУСК, чтобы начать тренировку, или нажмите кнопку РЕЖИМ, а затем СОПРОТИВЛЕНИЕ +/-, чтобы ввести ВОЗРАСТ, ВЕС, ВРЕМЯ, ЦЧСС. Нажмите ПУСК/СТОП, чтобы начать тренировку, консоль будет записывать данные тренировки.

  - УРОВЕНЬ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

    - Нажмите кнопку УРОВЕНЬ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ в режиме ожидания, чтобы войти в режим определения УРОВНЯ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ (в окне СООБЩЕНИЙ отобразится BODY FAT). Нажмите кнопку РЕЖИМ, а затем СОПРОТИВЛЕНИЕ +/-, чтобы ввести ВОЗРАСТ, ВЕС, РОСТ. Нажмите РЕЖИМ, чтобы начать определение УРОВНЯ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ.

    - Для анализа УРОВНЯ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ возьмитесь двумя руками за рукоятки с датчиками ЧСС. Через 10 секунд в консоль поступят данные частоты сердечных сокращений, затем, через 25 секунд будет проходить анализ УРОВНЯ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, другие функции отображаться не будут.

В окне ВРЕМЯ отобразится 0:10 и начнется обратный отсчет, в окне ПУЛЬС отобразится частота сердечных сокращений, в окне СООБЩЕНИЙ отобразится АНАЛИЗ. Если в течение 10 секунд консоль получит данные частоты сердечных сокращений, анализ УРОВНЯ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ начнется через 25 секунд, в окне ВРЕМЯ отобразится 0:25 и начнется обратный отсчет, в окне ПУЛЬС отобразится частота сердечных сокращений, в окне СООБЩЕНИЙ  отобразится УРОВЕНЬ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

    - После окончания обратного отсчета в окне ВРЕМЯ, через 10 секунд в окне РАССТОЯНИЕ отобразится процент жировых отложений в теле. Нажмите кнопку УРОВЕНЬ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, чтобы вернуться в предыдущий режим. Раздастся 2 звуковых сигнала.

  - РЕЖИМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

3.6.1 Нажмите кнопку ВОССТАНОВЛЕНИЕ в ЛЮБОМ РЕЖИМЕ, чтобы войти в РЕЖИМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ. Через 10 минут в консоль поступят данные частоты сердечных сокращений, затем, через 60 секунд, запустится РЕЖИМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, другие функции отображаться не будут. В окне ВРЕМЯ отобразится 0:10 и начнется обратный отсчет, в окне ПУЛЬС отобразится частота сердечных сокращений, в окне СООБЩЕНИЙ отобразится АНАЛИЗ. Если в течение 10 секунд консоль получит данные частоты сердечных сокращений, начнется обратный отсчет 60 секунд. В окне ВРЕМЯ отобразится 0:60 и начнется обратный отсчет, в окне ПУЛЬС отобразится частота сердечных сокращений, в окне СООБЩЕНИЙ  отобразится ВОССТАНОВЛЕНИЕ.

3.6.2 После окончания обратного отсчета в окне ВРЕМЯ, через 10 секунд в окне РАССТОЯНИЕ отобразится FX (X=1-6). Нажмите кнопку ВОССТАНОВЛЕНИЕ, чтобы вернуться в предыдущий режим - УРОВЕНЬ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ. Раздастся 2 звуковых сигнала.

3.6.3 Нажмите кнопку ВОССТАНОВЛЕНИЕ, чтобы сбросить РЕЖИМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

| F1 | ОТЛИЧНО |
| --- | --- |
| F2 | ОЧЕНЬ ХОРОШО |
| F3 | ХОРОШО |
| F4 | УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО |
| F5 | ПЛОХО |
| F6 | ОЧЕНЬ ПЛОХО |

Рисунок 1

Упражнения для разминки/растяжки

Успешная программа упражнений состоит из разминки и заминки. Разминка – важная часть вашей тренировки. Каждая тренировка должна начинаться с нее. Она подготавливает ваше тело к более интенсивным упражнениям, разогревая и растягивая мышцы, усиливая кровообращение и частоту сердечных сокращений, а также увеличивая количество кислорода в мышцах. В конце тренировки повторите эти упражнения, чтобы уменьшить проблему боли в мышцах. Мы предлагаем следующие упражнения для разминки и заминки:

РАСТЯЖКА ШЕИ

Наклоните голову вправо и почувствуйте натяжение в шее. Медленно опустите голову к груди через оборот, а затем поверните голову влево. Вы снова почувствуете комфортное натяжение в шее. Можете повторить это упражнение поочередно несколько раз.

1

РАСТЯЖКА ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА

Поочередно поднимайте левое и правое плечо или оба плеча одновременно.

2

РАСТЯЖКА РУК

Поочередно тянитесь левой и правой рукой к потолку. Почувствуйте натяжение в левом и правом боку. Повторите упражнение несколько раз.

3

РАСТЯЖКА ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА

Удерживайте равновесие, опершись рукой о стену, затем наклонитесь назад и подтяните правую или левую ногу как можно ближе к ягодице. Почувствуйте комфортное напряжение в верхней части бедра. Удерживайте это положение в течение 10-15 секунд, если это возможно, и повторите упражнение 2 раза для каждой ноги.

4

РАСТЯЖКА ВНУТРЕННИХ МЫШЦ БЕДРА

Сядьте, соединив подошвы ног, и развернув колени наружу. Подтяните стопы как можно ближе к паху. Осторожно надавите на колени по направлению к полу. Задержитесь в данной позиции на 15 счетов. Повторите упражнение 3 раза.

5

НАКЛОН К ПАЛЬЦАМ НОГ

Медленно наклонитесь вперед, сгибаясь в пояснице, расслабляя спину и плечи в то время, как вы наклоняетесь к пальцам ног. Достаньте так низко, как сможете и задержитесь в данном положении на 15 счетов. Повторите 3 раза.

6

РАСТЯЖКА МЫШЦ ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА

Сядьте, вытянув правую ногу перед собой. Прижмите подошву левой ноги к внутренней поверхности правого бедра. Потянитесь к своему носку, насколько это возможно. Задержитесь в данной позиции на 15 счетов. Повторите 3 раза. Расслабьтесь, а затем повторите упражнение для левой ноги.

7

РАСТЯЖКА ИКР И АХИЛЛОВЫХ СУХОЖИЛИЙ

Прислонитесь к стене левой ногой, поставив ее перед правой. и вытянув руки вперед. Держите правую ногу прямо, а левую ногу поставьте на пол; затем согните левую ногу и наклонитесь вперед, направляя бедра к стене. Удерживайте данное положение, а затем повторите его для другой ноги на 15 отсчетов. Повторите упражнение 2 раза для каждой ноги.

8