ПРИМЕЧАНИЕ:

Внимательно

прочтите инструкцию

перед использованием

тренажера

Содержание

Техника безопасности

Крепеж

Информация по сборке

Список деталей

Модель

WB570

Сохраните эту инструкцию

08-08-16

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Силовая скамья

WB570

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ...........................................................................................	1

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ...........................................................................	2

КРЕПЕЖ……….....….......................................................................................	4

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ...........................................................................	6

РАЗНЕСЕННЫЙ ВИД.........................................................................………..                 	11

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ……………………………………………………………….                 	12

ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Благодарим за выбор СИЛОВОЙ СКАМЬИ WB570. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием оборудования в целях безопасности. Как производитель, мы стремимся полностью удовлетворить вас как пользователя.

1

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Это тренировочное оборудование разработано с точки зрения оптимальной безопасности. Однако при каждом использовании тренировочного оборудования необходимо применять определенные меры предосторожности. Обязательно полностью прочтите руководство перед сборкой и эксплуатацией оборудования. В частности, обратите внимание на следующие правила техники безопасности:

- Никогда не допускайте детей и домашних животных к тренажеру. Не оставляйте детей без присмотра в одной комнате с тренажером.

- Использовать тренажер единовременно должен только один человек.

- Если пользователь испытывает головокружение, тошноту, боль в груди или другие необычные симптомы, немедленно ПРЕКРАТИТЕ тренировку. КАК МОЖНО СКОРЕЕ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

- Поместите тренажер на чистой ровной поверхности. НЕ используйте тренажер   у воды или на улице.

- Не касайтесь подвижных частей.

- Всегда носите подходящую одежду для тренировок. НЕ надевайте халаты или

  - другую одежду, которая может застрять в оборудовании. Также для

  - использования тренажера необходима беговая или тренировочная обувь.

- Используйте тренажер только по целевому назначению, описанному в данном руководстве. НЕ используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.

- Не размещайте рядом с тренажером острые объекты.

- Запрещено использование тренажера людьми с физическими недостатками без надзора квалифицированного человека или врача.

- Всегда растягивайтесь перед использованием тренажера для тренировки, чтобы хорошо разогреться.

- Никогда не эксплуатируйте тренажер, если он не работает надлежащим образом.

- Во время тренировки рекомендуется, чтобы рядом с вами был страхующий.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Осматривайте и затягивайте все части перед использованием оборудования.

2. Оборудование можно очищать с помощью влажной ткани и мягкого неабразивного моющего средства. НЕ используйте растворители.

3. Максимальный вес пользователя 272 кг (600 фунтов).

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБОЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВАШИМ ВРАЧОМ. ЭТО ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 35 ЛЕТ ИЛИ ЛЮДЕЙ С ИМЕЮЩИМИСЯ ПРОБЛЕМАМИ СО ЗДОРОВЬЕМ. ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБОГО ФИТНЕС-ОБОРУДОВАНИЯ. МЫ НЕ НЕСЕМ НИКАКОЙ ОТВЕ ТСТВЕННОСТИ ЗА ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.

2

РАЗМЕЩЕНИЕ НАКЛЕЙКИ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

3

КРЕПЕЖ

4

КРЕПЕЖ

5

ИНФОРМАЦИЯ ПО СБОРКЕ

Необходимые инструменты для сборки тренажера:  два разводных ключа и универсальный гаечный ключ. ПРИМЕЧАНИЕ: Настоятельно рекомендуем, чтобы в сборке принимало участие еще два человека во избежание травм.

ШАГ 1     (См. рис. 1)

- Вставьте четыре колпачка 3” (#31) в основания правой и левой вертикальных перекладин (#1 & #2).

- Соедините правую и левую вертикальные перекладины (#1 & #2) с помощью поперечной распорки (#3) посередине. Совместите отверстия и закрепите каждый конец с помощью двух болтов с квадратным подголовком M10 x 3 ¾” (#47), одной изогнутой скобой 5 ½” x 3 3/8” (#24), двух шайб  ¾” (#59) и двух авиационных гаек M10 (#46).

- Поместите перекладину регулировки спинки (#16) в необходимом желобе вертикальных перекладин.

- Насадите левую подвижную опору (#10) на направляющую штангу (#14) снизу.

- Насадите резиновый бампер (#41) на направляющую штангу (#14) снизу.

- Насадите кронштейн крюка с карабином (#11) на направляющую штангу снизу. Прикрепите предохранительный крюк (#23) к предохранителю. Закрепите его с помощью одного болта с внутренним шестигранником M10 x 2 3/8” (#51), двух шайб Ø ¾” (#59) и одной авиационной гайки M10 (#46).

- Соедините и закрепите в верхней части направляющей штанги правую вертикальную перекладину (#1) с помощью одного болта с внутренним шестигранником M10 x 1” (#52) и Ø ¾” шайбы (#59). Закрепите нижнюю часть на основании с помощью одного болта с внутренним шестигранником M10 x 3 ¾” (#49) и шайбы Ø ¾” (#59).

- Повторите вышеописанные действия D, E, F и G, чтобы собрать другую сторону.

- ПРИМЕЧАНИЕ: Настоятельно рекомендуется помощью второго человека при установке грифа штанги в этом шаге. Поместите штангу (#13) между левой подвижной опорой (#10) и правой подвижной опорой (#62). Совместите отверстия и вставьте гриф штанги (#15) в глайдер с одной стороны через штангу к другому глайдеру с другой стороны. Закрепите гриф штанги с помощью двух болтов с внутренним шестигранником M8 x 3/8” (#56).

- Прикрепите две длинных олимпийских муфты (#33) на грифе штанги с двух концов. Закрепите муфты на грифах штанги с помощью винта. Прикрепите пружинный зажим (#27) к каждой муфте.

6

РИСУНОК 1

7

ШАГ 2  (См. рис. 2)

- Прикрепите главную опору сидения (#4) к поперечной распорке (#3). Закрепит ее с помощью одной изогнутой скобы 5 ½” x 3” (#25), четырех болтов с квадратным подголовком M10 x 2 3/8” (#48), четырех шайб Ø ¾” (#59) и четырех авиационных гаек M10 (#46).

- Прикрепите раму опоры сидения на держателе стойки для ног (#5) к скобе на главной опоре сидения (#4). Закрепите с помощью одного болта с внутренним шестигранником M10 x 2 ¾” (#50), двух шайб Ø ¾” (#59) и одной авиационной гайки M10 Nut (#46). Не затягивайте гайку и болт.

- Прикрепите нижнюю часть держателя стойки для ног (#5) к главной опоре сидения. Закрепите с помощью крепежной скобы (#19), двух болтов с внутренним шестигранником M10 x 2 3/8” (#51) и двух шайб Ø ¾” (#59). Надежно затяните все ранее установленные гайки и болты.

- Поместите сидение (#22) на раму опоры сидения на держателе стойки для ног. Закрепите с помощью четырех болтов с внутренним шестигранником M8 x 5/8” (#55) и шайбы Ø 5/8” (#58).

- Вставьте ручку-фиксатор (#29) в отверстие в держателе стойки для ног.

- Вставьте мягкую трубку наполовину в отверстие в держателе стойки для ног.  Вставьте два виниловых мягких ролика (#32) в трубку с двух концов. Вставьте два колпачка мягкого ролика (#39) с двух сторон.

РИСУНОК 2

8

ШАГ 3  (См. рис. 3)

- Прикрепите опору для наклона спинки (#12) между двух боковых отверстий на опорах спинки (#17). Насадите опоры спинки (#17) на петли на главной опоре сидения (#4). Закрепите с помощью одного болта с внутренним шестигранником M12 x 7 ½” (#53), двух шайб  1” (#60) и одной авиационной гайки M12 (#45).

- Обоприте другой конец опоры спинки на перекладину регулировки спинки.

- Поместите спинку (#21) на опору спинки (#17). Закрепите с помощью четырех болтов с внутренним шестигранником M8 x 1 5/8” (#54) и шайб Ø 5/8” (#58).

- Прикрепите стойку для ног (#6) к держателю стойки для ног (#5). Закрепите с помощью одной оси (#28), двух болтов с внутренним шестигранником M10 x 1” (#52) и двух шайб Ø ¾” (#59).

- Вставьте две мягкие трубки (#18) наполовину в отверстия в стойку для ног. Вставьте четыре виниловых мягких ролика (#32) в трубки. Вставьте четыре колпачка мягких роликов (#39) в трубки с обеих сторон.

- Прикрепите короткую олимпийскую муфту (#34) к перекладине на стойке для ног. Прикрепите пружинный зажим (#27) к муфте.

- Прикрепите изогнутую перекладину (#9) к скобе на стойке для ног. Закрепите с помощью L-образного фиксатора (#26).

- Прикрепите опору для сгибания рук (#20) к стойке для сгибания рук (#7). Закрепите с помощью двух болтов с внутренним шестигранником M8 x 5/8” (#55) и шайбы Ø 5/8” (#58). Вставьте стойку для сгибания рук в отверстие  верхней части держателя стойки для ног. Закрепите с помощью ручки-фиксатора.

- Выполняя упражнения для ног снимайте стойку для сгибания рук и изогнутую перекладину.

9

РИСУНОК 3

10

РАЗНЕСЕННЫЙ ВИД

EXPLODED DIAGRAM

11

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

№         ОПИСАНИЕ                          Кол-во

1	Правая вертикальная перекладина	1

2	Левая вертикальная перекладина	1

3	Поперечная распорка	1

4	Главная опора сидения	1

5	Держатель стойки для ног	1

6	Стойка для ног	1

7	Стойка для сгибания рук 	1

8	Опора изогнутой перекладины	1

9	Изогнутая перекладина	1

10	Левая подвижная опора	1

11	         Кронштейн крюка с карабином  	2

12 	Опора для наклона спинки	1

13 	Штанга			1

14	Направляющая штанга		2

15	Гриф штанги			1

16	Перекладина регулировки спинки	1

17	Опора спинки	2

18	Мягкая трубка	3

19	Крепежная скоба	1

20	Опора для сгибания рук	1

21	Спинка		1

22	Сидение		1

23	Предохранительный крюк	2

24	5 ½” x 3 3/8” Изогнутая скоба	2

25	5 ½” x 3” Изогнутая скоба	1

26	L-образный фиксатор	1

27	Пружинный зажим	3

28	Ось		1

29	Ручка-фиксатор	1

30	 3” Конусный колпачок	2

31	Ø 3” Концевой колпачок	4

32	Виниловый мягкий ролик	6

33	Длинная олимпийская муфта	2

34	Короткая олимпийская муфта	1

35	1 ½” Муфта	2

36	Втулка			2

37	Осевая втулка	2

38	Ручка		2

39	Колпачок мягкого ролика	6

40	Ø 1” Концевой колпачок	2

41	Резиновый бампер	2

42	1” Квадратный колпачок	2

43	Ø 2 3/8” Концевой колпачок	2

44	Ø 3” Муфта	1

45	M12 Авиационная гайка	1

46	M10 Авиационная гайка 	11

47	M10 x 3 ¾” Болт с квадратным подголовком			4

48	         M10 x 2 3/8” Болт с квадратным подголовком	 4

49           M10 x 3 ¾” Болт с внутренним

шестигранником	2

50	M10 x 2 ¾” Болт с внутренним шестигранником	1

51        M10 x 2 3/8” Болт с внутренним шестигранником	4

52	M10 x 1” Болт с внутренним шестигранником	4

53        M12 x 7 ½” Болт с внутренним шестигранником			1

54	M8 x 1 5/8” Болт с внутренним шестигранником	4

55        M8 x 5/8” Болт с внутренним шестигранником	6

56	M8 x 3/8” Болт с внутренним шестигранником	4

57	Винт с крестообразным             шлицем	1

58        Ø 5/8” Шайба                             26

59        Ø ¾” Шайба                               22

60        Ø 1” Шайба  	                               2

61	   Ø 1 ½” Втулка	2

62        Правая подвижная опора          1

63        Ролик                                            8

64       M8 x 2 1/2” Винты с шестигранным отверстием в головке                     8

65        M8 Авиационная гайка                8

#4 Универсальный гаечный ключ	1

#5 Универсальный гаечный ключ	1

#6 Универсальный гаечный ключ	2

#8 Универсальный гаечный ключ	1

12