F2

Многофункциональный тренажер

Руководство по сборке

Содержание

Список запасных частей…………………………………………………………………………3

Список запасных частей…………………………………………………………………………4

Изображение крепежей………………………………………………………………………….5

Шаг сборки (1)…………………………………………………………………………………6-7

Шаг сборки (2)…………………………………………………………………………………8-9

Шаг сборки (3)………………………………………………………………………………10-11

Шаг сборки (4)………………………………………………………………………………12-13

Шаг сборки (5)………………………………………………………………………………14-15

Шаг сборки (6)………………………………………………………………………………16-17

Шаг сборки (7)………………………………………………………………………………18-19

Шаг сборки (8)………………………………………………………………………………20-21

Шаг сборки (9)………………………………………………………………………………22-23

Шаг сборки (10)……………………………………………………………………………..24-25

Шаг сборки (11)……………………………………………………………………………..26-27

Шаг сборки (12)……………………………………………………………………………..28-29

Шаг сборки (13)……………………………………………………………………………..30-31

Шаг сборки (14)……………………………………………………………………………..32-33

Список приложений…………………………………………………………………………….34

Список запасных частей

| № | Описание | Примечание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная рама |  | 1 |
| 2 | Пластина для ног |  | 1 |
| 3 | Декоративная шайба | Φ12 | 40 |
| 4 | Контргайка | М12 | 18 |
| 5 | Болт с шестигранной головкой | M12x100 | 2 |
| 6 | Пластиковый кожух |  | 68 |
| 7 | Болт с шестигранной головкой | M12x55 | 2 |
| 8 | Направляющая штанга |  | 2 |
| 9 | Плоская шайба | Φ10 | 8 |
| 10 | Болт с шестигранной головкой | M10x20 | 4 |
| 11 | Грузоблок |  | 19 |
| 12 | Рама шкива |  | 1 |
| 13 | Болт с шестигранной головкой | M8x40 | 2 |
| 14 | Арочная шайба | Φ8 | 4 |
| 15 | Контргайка | M8 | 6 |
| 16 | Резиновый амортизатор | Φ60xΦ26x42 | 2 |
| 17 | Штифт грузоблока |  | 1 |
| 18 | Шток селектора |  | 1 |
| 19 | Магнитный штифт | Φ10x100 | 2 |
| 20 | Верхняя рама |  | 1 |
| 21 | Болт с шестигранной головкой | M12x45 | 6 |
| 22 | Плоская шайба | Φ12 | 6 |
| 23 | Щит опорной рамы |  | 1 |
| 24 | Болт с шестигранной головкой | M10x70 | 7 |
| 25 | Контргайка | M10 | 11 |
| 26 | Верхняя рама шкива |  | 1 |
| 27 | Болт с шестигранной головкой | M10x60 | 2 |
| 28 | Декоративная шайба | Φ10 | 24 |
| 29 | Большая изогнутая труба (левая) |  | 1 |
| 30 | Большая изогнутая труба (правая) |  | 1 |
| 31 | Декоративная шайба | Φ8 | 4 |
| 32 | Крючок |  | 4 |
| 33 | Соединительная трубка |  | 2 |
| 34 | Болт со сферической головкой и внутренним шестигранным углублением | M10x20 | 15 |
| 35 | Соединительная часть |  | 1 |
| 36 | Перекладина для подтягивания |  | 1 |
| 37 | Болт с шестигранной головкой | M12x65 | 8 |
| 38 | Усилительная планка | t4.0x50x160 | 4 |
| 39 | Соединительная рама |  | 1 |
| 40 | Болт с шестигранной головкой | M12x30 | 8 |

Список запасных частей

| № | Описание | Примечание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | Левая рукоятка сведения |  | 1 |
| 42 | Большая плоская шайба | Φ10 | 3 |
| 43 | Правая рукоятка сведения |  | 1 |
| 44 | Опорная рама шкива |  | 1 |
| 45 | Пластина рукоятки сведения |  | 1 |
| 46 | Рама шкива |  | 2 |
| 47 | Рама пресса для ног |  | 1 |
| 48 | Малая рама пресса для ног |  | 1 |
| 49 | Стопорная муфта |  | 2 |
| 50 | Винт с торцевой головкой | M8x10 | 4 |
| 51 | Провод |  | 1 |
| 52 | «-»-образная рама шкива |  | 2 |
| 53 | Провод |  | 2 |
| 54 | Правая заслонка |  | 1 |
| 55 | Болт со сферической головкой и внутренним шестигранным углублением | M8x16 | 8 |
| 56 | Плоская шайба | Φ8 | 8 |
| 57 | Левая заслонка |  | 1 |
| 58 | Трубка подушки сидения |  | 1 |
| 59 | Опорная труба |  | 1 |
| 60 | Трубка регулировки подушки сидения |  | 1 |
| 61 | Ось вращения | Φ12x128 | 2 |
| 62 | Трубка подушки для спины |  | 1 |
| 63 | Колпачок-50 |  | 2 |
| 64 | Опорная трубка подушки для спины |  | 4 |
| 65 | Соединительная штанга |  | 1 |
| 66 | Болт с шестигранной головкой | M12x75 | 2 |
| 67 | Штанга | Φ15.9x76.5 | 1 |
| 68 | Передняя опорная рама |  | 1 |
| 69 | Шестигранный болт | M10*65 | 2 |

Список приложений

| № | Описание | Примечание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | Цепь |  | 4 |
| 71 | Длинная перекладина |  | 1 |
| 72 | Короткая перекладина |  | 1 |
| 73 | Ремень |  | 2 |
| 74 | Длинная перекладина |  | 1 |
| 75 | Канат для трицепса |  | 1 |

Изображение крепежей

Линейка для измерения длины болтов

Шаг сборки (1) разнесенный вид

| № | Описание | Примечание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная рама |  | 1 |
| 2 | Пластина для ног |  | 1 |
| 3 | Декоративная шайба | Φ12 | 6 |
| 4 | Контргайка | М12 | 2 |
| 5 | Болт с шестигранной головкой | M12x100 | 2 |
| 6 | Пластиковый кожух |  | 6 |
| 7 | Болт с шестигранной головкой | M12x55 | 2 |

Шаг сборки (1) изображение

Шаг  сборки (1) инструкция по сборке

Закрепите пластину для ног-2 на основной раме-1 с помощью:

болта с шестигранной головкой M12x55-7, декоративную шайбу Ф12-3, контргайку М12-4 и пластикового кожуха

болта с шестигранной головкой M12x100-5, декоративную шайбу Ф12-3, контргайку М12-4 и пластикового кожуха

Шаг сборки (2) разнесенный вид

| № | Описание | Примечание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Направляющая штанга |  | 2 |
| 9 | Плоская шайба | Φ10 | 2 |
| 10 | Болт с шестигранной головкой | M10x20 | 2 |
| 11 | Грузоблок |  | 19 |
| 12 | Рама шкива |  | 1 |
| 13 | Болт с шестигранной головкой | M8x40 | 2 |
| 14 | Арочная шайба | Φ8 | 4 |
| 15 | Контргайка | M8 | 2 |
| 16 | Резиновый амортизатор | Φ60xΦ26x42 | 2 |
| 17 | Штифт грузоблока |  | 1 |
| 18 | Шток селектора |  | 1 |
| 19 | Магнитный штифт | Φ10x100 | 1 |

Шаг сборки (2) изображение

Карта весов

максимум 20мм

Шаг сборки (2) инструкция по сборке

Закрепите направляющую штангу-8 и резиновый амартизоатор-16 на основной раме с помощью болта с шестигранной головкой М10х20-10, шайбы Ф10-6

Вставьте штифт грузоблока-17 в шток селектора-18, который вставьте в грузоблок

Наденьте грузоблок на направляющую штангу

Закрепите раму шкива-12 на штоке селектора-18

Закрепите с помощью болта с шестигранной головкой М8х40-13, арочной шайбы-14 и контргайки М8-15 на направляющей штанге

Шаг сборки (3) разнесенный вид

| № | Описание | Примечание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Декоративная шайба | Φ12 | 2 |
| 4 | Контргайка | М12 | 2 |
| 6 | Пластиковый кожух |  | 6 |
| 9 | Плоская шайба | Φ10 | 6 |
| 20 | Верхняя рама |  | 1 |
| 21 | Болт с шестигранной головкой | M12x45 | 2 |
| 22 | Плоская шайба | Φ12 | 2 |
| 23 | Щит опорной рамы |  | 1 |
| 24 | Болт с шестигранной головкой | M10x70 | 4 |
| 25 | Контргайка | M10 | 4 |
| 26 | Верхняя рама шкива |  | 1 |
| 27 | Болт с шестигранной головкой | M10x60 | 2 |
| 28 | Декоративная шайба | Φ10 | 4 |

Шаг сборки (3) изображение

Шаг сборки (3) инструкция по сборке

Закрепите верхнюю раму шкива-26 на верхней раме-20 с помощью болта с шестигранной головкой М10х60-27, декоративной шайбы Ф10-28 и пластикового кожуха-6

Закрепите щит опорной рамы-23 на верхней раме-20 с помощью болта с шестигранной головкой М10х70-24, шайбы Ф10-9

Закрепите направляющую штангу на верхней раме-20 с помощью болта с шестигранной головкой М10х70-24, шайбы Ф10-9

Закрепите верхнюю раму-20 на основной раме с помощью болта с шестигранной головкой М12х45-21, шайбы Ф12-22, контргайки М12-4 и декоративной шайбы Ф10-28

Шаг сборки (4) разнесенный вид

| № | Описание | Примечание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Декоративная шайба | Φ12 | 4 |
| 4 | Контргайка | М12 | 4 |
| 6 | Пластиковый кожух |  | 16 |
| 15 | Контргайка | M8 | 6 |
| 21 | Болт с шестигранной головкой | M12x45 | 6 |
| 22 | Плоская шайба | Φ12 | 6 |
| 28 | Декоративная шайба | Φ10 | 8 |
| 29 | Большая изогнутая труба (левая) |  | 1 |
| 30 | Большая изогнутая труба (правая) |  | 1 |
| 31 | Декоративная шайба | Φ8 | 4 |
| 32 | Крючок |  | 4 |
| 33 | Соединительная трубка |  | 2 |
| 34 | Болт со сферической головкой и внутренним шестигранным углублением | M10x20 | 8 |

Шаг сборки (4) изображение

Шаг сборки (4) инструкция по сборке

Закрепите большую изогнутую трубу (правую)-30 на соединительной трубке-33 с помощью болта со сферической головкой и внутренним шестигранным углублением М10х20-34 и декоративной гайки Ф10-28

Закрепите 2 крючка-32 на большой изогнутой трубе (правой)-30 с помощью контргайки М8-15 и декоративной шайки Ф8-31

Закрепите большую изогнутую трубу (правую)-30  на главной раме с помощью болта с шестигранной головкой М12х45-21, шайбы Ф12-22, контргайки М12-4 и декоративной шайбы Ф12-3

Повторите то же самое для левой большой изогнутой трубы

Шаг сборки (5) разнесенный вид

| № | Описание | Примечание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Декоративная шайба | Φ12 | 18 |
| 4 | Контргайка | М12 | 8 |
| 6 | Пластиковый кожух |  | 18 |
| 36 | Перекладина для подтягивания |  | 1 |
| 37 | Болт с шестигранной головкой | M12x65 | 8 |
| 38 | Усилительная планка | t4.0x50x160 | 4 |
| 39 | Соединительная рама |  | 1 |
| 40 | Болт с шестигранной головкой | M12x30 | 2 |

Шаг сборки (5) изображение

Шаг сборки (5) инструкция по сборке

Закрепите соединительную раму-39 на главной раме с помощью болта с шестигранной головкой М12х30-40, контргайки М12-4 и декоративной шайбы Ф12-3

Закрепите соединительную раму-39 на изогнутой трубе с помощью болта с шестигранной головкой М12х65-37, декоративной шайбы Ф12-3, усилительной планки-38 и контргайки М12-4

Закрепите перекладину для подтягивания-36 на изогнутой трубе с помощью болта с шестигранной головкой М12х65-37, декоративной шайбы Ф12-3, усилительной планки-38 и контргайки М12-4

Шаг сборки (6) разнесенный вид

| № | Описание | Примечание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Декоративная шайба | Φ12 | 6 |
| 4 | Контргайка | М12 | 6 |
| 34 | Болт со сферической головкой и внутренним шестигранным углублением | M10x20 | 2 |
| 40 | Болт с шестигранной головкой | M12x30 | 6 |
| 41 | Левая рукоятка сведения |  | 1 |
| 42 | Большая плоская шайба | Φ10 | 2 |
| 43 | Правая рукоятка сведения |  | 1 |
| 44 | Опорная рама шкива |  | 1 |
| 45 | Пластина рукоятки сведения |  | 1 |

Шаг сборки (6) изображение

Шаг сборки (6) инструкция по сборке

Закрепите пластину рукоятки сведения-45 на главной раме с помощью болта с шестигранной головкой М12х30-40, декоративной шайбы Ф12-3, контргайки М12-4 и пластикового кожуха-6

Закрепите опорную раму шкива-44 на главной раме с помощью болта с шестигранной головкой М12х30-40, декоративной шайбы Ф12-3, контргайки М12-4 и пластикового кожуха-6

Закрепите рукоятку сведения на пластине рукоятки сведения-45 с помощью болта со сферической головкой и внутренним шестигранным углублением М10х20 и большой плоской шайбы Ф10-42

Шаг сборки (7) разнесенный вид

| № | Описание | Примечание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | Болт со сферической головкой и внутренним шестигранным углублением | M10x20 | 1 |
| 42 | Большая плоская шайба | Φ10 | 1 |
| 46 | Рама шкива |  | 2 |
| 47 | Рама пресса для ног |  | 1 |
| 48 | Малая рама пресса для ног |  | 1 |
| 49 | Стопорная муфта |  | 2 |
| 50 | Винт с торцевой головкой | M8x10 | 4 |

Шаг сборки (7) изображение

Шаг сборки (7) инструкция по сборке

Закрепите раму шкива-46 и стопорную муфту-49 на главной раме с помощью винта с торцевой головкой М8х10-50

Закрепите раму пресса для ног-47 и малую раму пресса для ног-48 на главной раме с помощью болта со сферической головкой и внутренним шестигранным углублением М10х20 и большой плоской шайбы Ф10-42

Шаг сборки (8) разнесенный вид

Изображение установки провода

| № | Описание | Примечание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Провод |  | 1 |
| 52 | «-»-образная рама шкива |  | 2 |

Шаг сборки (8) изображение

Изображение сборки

Изображение сборки

Шаг сборки (8) инструкция по сборке

Отделите провод-51 и протяните один конец от точки А через точки B, C, D, E, F, G, H, I, J, K и «-»-образную раму шкива-52, в конце закрепите шариковую головку обратно на проводе

Шаг сборки (9) разнесенный вид

| № | Описание | Примечание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 | Провод |  | 2 |

Шаг сборки (9) изображение

Шаг сборки (9) инструкция по сборке

Отделите провод-53 и протяните один конец от точки А через точки B, C, D, E, F, G, H, I, J, K и «-»-образную раму шкива-52, в конце закрепите шариковую головку обратно на проводе

Шаг сборки (10) разнесенный вид

| № | Описание | Примечание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Пластиковый кожух |  | 4 |
| 69 | Шестигранный болт | M10*65 | 2 |
| 25 | Контргайка | M10 | 2 |
| 28 | Декоративная шайба | Φ10 | 4 |
| 35 | Соединительная часть |  | 1 |
| 54 | Правая заслонка |  | 1 |
| 55 | Болт со сферической головкой и внутренним шестигранным углублением | M8x16 | 8 |
| 56 | Плоская шайба | Φ8 | 8 |
| 57 | Левая заслонка |  | 1 |

Шаг сборки (10) изображение

Шаг сборки (10) инструкция по сборке

Закрепите соединительную часть-35 на главной раме с помощью болта с шестигранной головкой М10х65-69 и декоративной шайбы Ф10-28

Закрепите 2 заслонки-54/57 на главной раме с помощью болта со сферической головкой и внутренним шестигранным углублением М8х16-55 и плоской шайбы Ф8-56

Шаг сборки (11) разнесенный вид

| № | Описание | Примечание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Пластиковый кожух |  | 4 |
| 25 | Контргайка | M10 | 4 |
| 28 | Декоративная шайба | Φ10 | 4 |
| 58 | Трубка подушки сидения |  | 1 |
| 59 | Опорная труба |  | 1 |
| 60 | Трубка регулировки подушки сидения |  | 1 |
| 61 | Ось вращения | Φ12x128 | 2 |
| 62 | Трубка подушки для спины |  | 1 |

Шаг сборки (11) изображение

Шаг сборки (11) инструкция по сборке

Вставьте трубку регулировки подушки сидения-60 в опорную трубку-59

Закрепите трубку подушки сидения-58 и трубку подушки для спины-62 на трубке регулировки подушки сидения-60 с помощью оси вращения-61, декоративной шайбы Ф10-28, контргайки М10-25 и пластикового кожуха-6

Обратите внимание: При установке следите за направлением установки деталей, чтобы его не перепутать, обращайтесь к изображениям в инструкции по сборке

Шаг сборки (12) разнесенный вид

| № | Описание | Примечание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | Болт со сферической головкой и внутренним шестигранным углублением | M10x20 | 4 |
| 63 | Колпачок-50 |  | 2 |
| 64 | Опорная трубка подушки для спины |  | 4 |

Шаг сборки (12) изображение

Шаг сборки (12) инструкция по сборке

Закрепите опорную трубку подушки для спины-64 на трубке сидения с помощью колпачка-63 и болта со сферической головкой и внутренним шестигранным углублением М10х20-34

Обратите внимание: после установки проверьте, чтобы все части сидения были на местах и нанесите силиконовую смазку на опорную квадратную трубу, протяните подушку сидения вперед и назад

Узлы должны ходить плавно.

Шаг сборки (13) разнесенный вид

| № | Описание | Примечание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Декоративная шайба | Φ12 | 2 |
| 4 | Контргайка | М12 | 1 |
| 6 | Пластиковый кожух |  | 4 |
| 24 | Болт с шестигранной головкой | M10x70 | 1 |
| 25 | Контргайка | M10 | 1 |
| 28 | Декоративная шайба | Φ10 | 2 |
| 65 | Соединительная штанга |  | 1 |
| 66 | Болт с шестигранной головкой | M12x75 | 1 |
| 67 | Штанга | Φ15.9x76.5 | 1 |
| 68 | Передняя опорная рама |  | 1 |

Шаг сборки (13) изображение

Шаг сборки (13) инструкция по сборке

Закрепите переднюю опорную раму-68 на главной раме с помощью болта с шестигранной головкой М10х70-24, декоративной шайбы Ф10-28 и контргайки М10-25

Закрепите соединительную штангу на передней опорной раме-68 с помощью болта с шестигранной головкой М12х75-66, декоративной шайбы Ф12-3, контргайки М12-4 и пластикового кожуха-6

Шаг сборки (14) разнесенный вид

| № | Описание | Примечание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Декоративная шайба | Φ12 | 2 |
| 4 | Контргайка | М12 | 1 |
| 6 | Пластиковый кожух |  | 4 |
| 10 | Болт с шестигранной головкой | M10x20 | 4 |
| 28 | Декоративная шайба | Φ10 | 2 |
| 66 | Болт с шестигранной головкой | M12x75 | 1 |
| 67 | Штанга | Φ15.9x76.5 | 1 |

Шаг сборки (14) изображение

Шаг сборки (14) инструкция по сборке

Закрепите подушку сидения на главной раме с помощью болта с шестигранной головкой М12х75-66, штанги-67, декоративной шайбы Ф12-3, контргайки М12-4 и пластикового кожуха-6

Список приложений

Перекладина 1 шт

Цепь 4 шт

Ремень 2 шт

Длинная перекладина 1 шт

Длинная перекладина 1 шт

Канат для трицепса 1 шт