ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР CardioPower E410 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВАЖНО!

Сохраните руководство пользователя для соблюдения инструкций по обслуживанию и эксплуатации.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Благодарим вас за выбор нашего тренажера. Для обеспечения безопасности и во избежание вреда здоровью, рекомендуется использовать данный тренажер надлежащим образом. Перед сборкой и эксплуатацией оборудования необходимо полностью прочитать руководство пользователя. Безопасное и эффективное использование может быть достигнуто только в том случае, если оборудование собрано, обслуживается и используется должным образом. Вы несете ответственность за информирование всех пользователей оборудования обо всех мерах предосторожности.

- Перед началом любой программы следует проконсультироваться с врачом, чтобы определить, есть ли у вас какие-либо физические или медицинские состояния, которые могут создать риск для вашего здоровья и безопасности или помешать вам правильно использовать оборудование. Если вы принимаете лекарства, которые влияют на частоту сердечных сокращений, кровяное давление или уровень холестерина, консультация врача очень важна.

- Обращайте внимание на сигналы своего тела. Неправильная или чрезмерная физическая нагрузка может повредить вашему здоровью. Прекратите тренировку, если у вас появятся какие-либо из следующих симптомов: боль, стеснение в груди, нерегулярное сердцебиение, сильная одышка, головокружение или тошнота. Если у вас возникло какое-либо из этих состояний, вам следует проконсультироваться с врачом, прежде чем продолжить программу тренировок.

- Не допускайте детей и домашних животных к оборудованию. Тренажер предназначен только для взрослых.

- Используйте оборудование на твердой ровной поверхности с защитным покрытием для пола или ковра. В целях безопасности вокруг оборудования должно быть не менее 60 см свободного пространства.

- Перед использованием оборудования проверьте надежность крепления гаек и болтов. Некоторые детали, такие как педали и т. д., быстро изнашиваются.

- Всегда используйте оборудование, как указано в данном руководстве. Если вы обнаружите какие-либо дефектные компоненты во время сборки или проверки оборудования или услышите какой-либо необычный шум, исходящий от оборудования во время использования, остановитесь. Не используйте оборудование, пока проблема не будет устранена.

- Носите подходящую одежду во время использования оборудования. Избегайте свободной одежды, которая может застрять в оборудовании или может ограничить движение.

- Запрещается вставлять пальцы и посторонние предметы в какие-либо части тренажера.

- Максимальный вес пользователя – 135 кг.

- Оборудование не подходит для применения в терапевтических целях.

- При подъеме или перемещении оборудования необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить спину. Всегда используйте правильные техники подъема и/или обратитесь за помощью.

- Ваш тренажер предназначен для использования в прохладном сухом помещении. Избегайте хранения в чрезвычайно холодных, жарких или влажных помещениях, так как это может привести к образованию ржавчины и другим, связанным с этим проблемам.

- Оборудование предназначено только для домашнего использования!

РАЗНЕСЕННЫЙ ВИД

Список запасных частей

| № | Описание | Кол |  | № | Описание | Кол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер | 1 |  | 33 | Болт M8*42*15*S5 | 2 |
| 2 | Болт M5*10 | 4 |  | 34 | Транспортировочное колесо | 2 |
| 3 | Плата датчика пульса | 2 |  | 35 | Шайба d8*Φ16*1.5 | 2 |
| 4 | Средняя секция рукоятки | 1 |  | 36 | Болты M8*73*20*H5 | 4 |
| 5 | Мягкая накладка рукоятки | 2 |  | 37 | Колпачковая гайка M8*H16*S13 | 4 |
| 6 | Круглый колпачок ф25*16 | 2 |  | 38 | Колпачок Φ60.5*17 | 4 |
| 7 | Провод датчика пульса | 1 |  | 39 | Ножка | 4 |
| 8 | Болт ST4.0*19*Φ11 | 2 |  | 40 | Гайка | 4 |
| 9 | Пружинная шайба d8 | 18 |  | 41 | Шайба d8*Φ20*2 | 4 |
| 10 | Дуговая шайба d8*Φ20*2*R30 | 8 |  | 42 | Круглый колпачок φ38*17 | 2 |
| 11 | Болт M8*20*S5 | 18 |  | 43L/R | Педаль | 2 |
| 12 | Стойка | 1 |  | 44 L/R | Вал педали Л/П | 2 |
| 13 | Стопорное кольцо | 2 |  | 45 | Главная рама | 1 |
| 14 | Мягкая накладка Φ30*5*550 | 2 |  | 46 | Круглый колпачок φ48*18 | 2 |
| 15 | Колпачок Φ32*22*Φ50 | 2 |  | 47 | Подшипник 2203 | 2 |
| 16 | Кожух рукоятки | 2 |  | 48 | Стопорное кольцо d40 | 2 |
| 17L/R | Л/П передний кожух рукоятки | 2 |  | 49 | Шайба | 4 |
| 18 | Нейлоновая гайка M8*H7.5*S13 | 7 |  | 50 | Адаптер | 1 |
| 19 | Болт M8*40*15*S5 | 4 |  | 51 | Задний стабилизатор | 1 |
| 20 | Дуговая шайба d8*Φ20*2*R16 | 4 |  | 52 | Квадратный магнит | 8 |
| 21 | Втулка | 4 |  | 53 | Ось магнитной пластины | 1 |
| 22 | Подшипник R12 | 4 |  | 54 | Стопорное кольцо d12 | 2 |
| 23 | Шайба d8*Φ25*2 | 2 |  | 55 | Шайба d6*Φ12*1.2 | 2 |
| 24 | Резиновая втулка | 2 |  | 56 | Пружинная шайба d6 | 6 |
| 25 | Кожух рукоятки | 2 |  | 57 | Болт M6*16*S10 | 6 |
| 26L/R | Подвижная рукоятка Л/П | 2 |  | 58 | Пружина натяжения | 1 |
| 27 | Болт M8×65 | 2 |  | 59 | Магнитная пластина | 1 |
| 28 | Втулка 3 | 4 |  | 60 | Гайка M6*H5*S10 | 2 |
| 29 | Распорная втулка Φ14*Φ8.3*59.5 | 2 |  | 61 | Болт | 1 |
| 30 | Болт M6*15*S5 | 2 |  | 62 | Вал маховика | 1 |
| 31 | Шайба d6*Φ16*1.5 | 7 |  | 63 | Колпачок Φ15*Φ10.2*9 | 1 |
| 32 | Передний стабилизатор | 1 |  | 64 | Гайка M10*1*H5*S17 | 1 |
| 65 | Винт цепи | 2 |  | 86 | Ременная пластина Φ304 | 1 |
| 66 | Болт M10*1*H7*S17 | 2 |  | 87 L/R | Л/П кожух цепи | 2 |
| 67 | Маховик | 1 |  | 88 | Кожух коленчатого вала | 2 |
| 68 | Гайка M10*1*H5*S17 | 1 |  | 89 | Малый кожух коленчатого вала | 2 |
| 69 | Дуговая шайба d10*φ13.5*0.3 | 1 |  | 90 L/R | Л/П декоративный кожух | 2 |
| 70 | Пружина натяжения Φ2.0*Φ12.2*62*N20 | 1 |  | 91 | Пластина коленчатого вала | 2 |
| 71 | Шайба d12*φ17*0.5 | 1 |  | 92 | V ST4*13*Φ8 | 4 |
| 72 | Болт M8*12*Φ10*5.5*S5 | 1 |  | 93 | Болт ST4*10*Φ6 | 8 |
| 73 | Направляющий ролик | 1 |  | 94 | Болт ST4.2*16*Φ8 | 6 |
| 74 | Подшипник 6001 | 2 |  | 95 | Болт | 14 |
| 75 | Дуговая шайба d12*Φ15.5*0.3 | 1 |  | 96 | Болт M10*50*20*S17 | 2 |
| 76 | Шток направляющего ролика | 1 |  | 97 | Коленчатый вал | 2 |
| 77 | Болт M6*12*S10 | 1 |  | 98 | Нейлоновая гайка M10*H9.5*S17 | 2 |
| 78 | Круглый магнит | 1 |  | 99 | Двигатель | 1 |
| 79 | Ремень | 1 |  | 100 | Датчик | 1 |
| 80 | Подшипник 6004 | 2 |  | 101 | Провод напряжения тока | 1 |
| 81 | Стопорное кольцо d20 | 1 |  | 102 | Магистральный провод 1 | 1 |
| 82 | Дуговая шайба d21*Φ27*0.3 | 1 |  | 103 | Магистральный провод 2 | 1 |
| 83 | Ось | 1 |  | A | Ключ S5 | 2 |
| 84 | Нейлоновая гайка M6*H6*S10 | 4 |  | B | Гаечный ключ | 1 |
| 85 | Колпачок Φ25*Φ20.2*4 | 1 |  |  |  |  |

Крепеж：

Шаг 1：

- Достаньте болты (36), дугообразные шайбы (10), пружинные шайбы (9) и колпачковые гайки (37) из главной рамы (45) с помощью гаечного ключа (B), а затем снимите бумажные колпаки;

- Достаньте болты (36), дугообразные шайбы (10), пружинные шайбы (9) и колпачковые гайки (37) из переднего стабилизатора (32).

- Закрепите передний стабилизатор (32) и задний стабилизатор (51) на главной раме (45) с помощью болтов (36), дугообразных шайб (10), пружинных шайб (9) колпачковые гайки (37). Затяните и закрепите их с помощью гаечного ключа (B).

Шаг 2：

- Достаньте болты (11), дугообразные шайбы (12), пружинные шайбы (9) и шайбу (41) из главной рамы (45) с помощью гаечного ключа (A).

- Убедитесь в надлежащем подключении магистрального провода 1(102) к магистральному проводу 2 (103);

- Вставьте стойку (12) в главную раму (45), а затем закрепите с помощью болтов (11), дугообразных шайб (12), пружинных шайб (9) и шайбы (41);

Шаг 3：

- Вставьте резиновую втулку (24) в стойку (12), затяните и закрепите качающуюся рукоятку Л/П(26L/R) на стойке (12) с помощью болтов (11), шайб (23) и колпачков рукоятки (25), используя ключ (A)

- Закрепите вал педали Л/П (44L/R) на качающейся рукоятке Л/П (26L/R) с помощью болтов (27+30) и шайб (31), используя ключ (A), как показано на рисунке (I и II).

Шаг 4：

- Наденьте кожух рукоятки (16) на рукоятку Л/П (17L/R), закрепите рукоятку Л/П (17L/R) на качающейся рукоятке Л/П (26L/R) с помощью болтов (19), дугообразных шайб (20) и нейлоновых гаек (18), используя ключ (A)

- Достаньте болты (11) из вала педали Л/П (44L/R), закрепите педаль (43L/R) на валу педали Л/П (44L/R) с помощью болтов (11), используя ключ (A).

Шаг 5：

- Достаньте болты (11), пружинную шайбу (9) и дугообразную шайбу (10) из стойки (12) с помощью ключа (A). Закрепите среднюю секцию рукоятки (4) на стойке (12) с помощью болтов (11), пружинной шайбы (9) и дугообразной шайбы (10)

- Достаньте болты (2) из компьютера (1).

- Вытащите провод датчика пульса (7) и подключите его к проводу компьютера (1b), магистральному проводу (102) и проводу компьютера (1a), вставьте стопорное кольцо (13) в отверстие стойки. (12).

- Закрепите компьютер (1) на стойке (3) с помощью болтов (2), используя ключ (B);

- Вставьте шнур адаптера (50) в выход питания в задней части главной рамы (45), а затем подключите адаптер в розетку.

Внимание: Когда тренажер не используется длительное время, его необходимо отключить от сети.

РУКОВОДСТВО ПО РЕГУЛИРОВКЕ

- Регулировка неровности пола

Если тренажер установлен на неровной поверхности, необходимо отрегулировать ножки (39), как показано на рисунке.

- Перемещение тренажера

Для перемещения тренажера наклоните тренажер вниз за рукоятки (4) пока транспортировочные колесики (34) в передней нижней части не коснутся пола. В таком положении вы с легкостью можете переместить тренажер в необходимое вам место.

Растяжка перед и после тренировки

Растяжка

1

Рекомендуется выполнять упражнения на растяжку перед тренировкой. Разогретые мышцы лучше тянутся. Уделите первые 5-10 минут разогреву. Выполняйте приведенные ниже упражнения по пять раз для каждой ноги, удерживайте каждое положение от 10 секунд. Повторите комплекс после тренировки.

1. Наклон к пальцам ног

Медленно наклонитесь вперед, сгибаясь в пояснице, расслабляя спину и плечи, в то время как вы наклоняетесь к пальцам ног. Достаньте так низко, как сможете и задержитесь в данном положении на 15 счетов. Повторите 3 раза. Растяжение: задняя поверхность бедра, внутренняя сторона колена, спина (см. Рис.1)

2. Растяжка мышц задней поверхности бедра

4

3

Сядьте, вытянув правую ногу перед собой. Прижмите подошву левой ноги к внутренней поверхности правого бедра. Потянитесь к своему носку, насколько это возможно. Задержитесь в данной позиции на 15 счетов. Повторите 3 раза. Расслабьтесь, а затем повторите упражнение для левой ноги. Растяжение: задняя поверхность бедра, поясница, паховая область (см. Рис. 2)

3. Растяжка икр и ахилловых сухожилий

Прислонитесь к стене левой ногой, поставив ее перед правой, и вытянув руки вперед. Держите правую ногу прямо, а левую ногу поставьте на пол; затем согните левую ногу и наклонитесь вперед, направляя бедра к стене. Удерживайте данное положение, а затем повторите его для другой ноги на 15 отсчетов. Повторите упражнение 2 раза для каждой ноги. Растяжение: икры, ахилловы сухожилия, голеностопный сустав (см. Рис. 3)

5

4. Растяжка передней поверхности бедра

Удерживайте равновесие, опершись рукой о стену, затем наклонитесь назад и подтяните правую или левую ногу как можно ближе к ягодице. Почувствуйте комфортное напряжение в верхней части бедра. Удерживайте это положение в течение 10-15 секунд, если это возможно, и повторите упражнение 2 раза для каждой ноги. Растяжение: четырёхглавая мышца, мышцы бедра (см. Рис. 4).

5. Растяжка внутренних мышц бедра

Сядьте, соединив подошвы ног, и развернув колени наружу. Подтяните стопы как можно ближе к паху. Осторожно надавите на колени по направлению к полу. Задержитесь в данной позиции на 15 счетов. Повторите упражнение 3 раза. Растяжение: четырёхглавая мышца, мышцы бедра (см. Рис. 5).

Инструкция по эксплуатации компьютера

Благодарим за покупку нашего тренажера. Рекомендуем тщательно ознакомиться с данной инструкцией по эксплуатации.

Описание дисплея

| ПАРАМЕТР | ОПИСАНИЕ | ДИАПАЗОН |
| --- | --- | --- |
| ВРЕМЯ | Текущее время тренировки | 0 мин: 00 s ~ 99 мин: 00 с |
| СКОРОСТЬ | Скорость движения во время тренировки | 0.0 ~ 99.9 км/ч (миль/ч) |
| РАССТОЯНИЕ | Текущее расстояние тренировки | 0.00 ~ 999 км (мили) |
| КАЛОРИИ | Текущее примерное количество калорий, потраченных во время тренировки | 0.0 ~ 9999 ккал |
| ПУЛЬС | Частота сердечных сокращений во время тренировки | 40 ~ 240 уд/мин |
| ОБ/МИН | Скорость вращения | 0 ~ 999 об/мин |
| ВАТТЫ | Мощность | 0 ~ 899 Вт |

- Во время тренировки в главном окне будет отображаться:

- Режим сканирования: каждые 6 секунд данные будут меняться показатели в следующем порядке:

ВРЕМЯ → РАССТОЯНИЕ → СКОРОСТЬ → ПУЛЬС → КАЛОРИИ → ВАТТЫ

- Нажмите кнопку  для выбора определенной функции, во время ее отображения в главном окне.

Нажмите кнопку  для переключения режима отображения ОБ/МИН → ВАТТЫ.

- В тренажере имеется 16 уровней регулировки сопротивления.

Описание функций

| ПАРАМЕТР | ОПИСАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| РУЧНОЙ | (ПРОГРАММА 1) Режим тренировки с ручной регулировкой сопротивления |  |
| ПРОГРАММЫ | (ПРОГРАММЫ 2~11) Режимы тренировки с 10 вариантами автоматической регулировки сопротивления |  |
| BODYFAT ЖИРОВАЯ ТКАНЬ | (ПРОГРАММА 12) Режим определения процента жировой ткани, индекса массы тела и основного обмена веществ |  |
| ВАТТЫ | (ПРОГРАММА 13) Режим тренировки, в котором сопротивление регулируется в зависимости от установленного показателя ватт |  |
| КАРДИОПРОГРАММЫ | (ПРОГРАММЫ 14~17) Режимы тренировки, в которых сопротивление регулируется частотой сердечных сокращений: 65%, 75% и 85% от максимальной ЧСС |  |
| ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ- СКИЕ ПРОГРАММЫ | (ПРОГРАММЫ 18~21) Режимы тренировки, в которых сопротивление регулируется пользователем |  |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ | Проверка способности восстановления ЧСС и определение уровня тренированности |  |
| BLUETOOTH и ПРИЛОЖЕНИЯ | Поддержка приложений с управлением по Bluetooth | Опция |
| БЕСПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПУЛЬСА | Поддерживает стандартный нагрудный ремень для определения ЧСС с частотой 5.3 КГц | Опция |

Примечание: Опция – данная функция приобретается отдельно.

Описание функций кнопок

| ПАРАМЕТР | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| ∧ | Выбор функции режима вверх, повышение показателей во время настройки, увеличение УРОВНЯ показателя во время тренировки |
| ∨ | Выбор функции режима вниз, уменьшение показателей во время настройки, понижение УРОВНЯ показателя во время тренировки |
| СБРОС | Возвращение к ПРОГРАММЕ 1 в любом режиме (кроме U1-U4, ВАТТ, пользовательских параметров ЧСС); остальные показатели сбрасываются |
| ПУСК/СТОП | Пуск или остановка тренировки |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ | Проверка способности восстановления ЧСС и уровня тренированности |
| ВВОД | В ходе тренировки переключает отображение ОБ/МИН/ВАТТ В режиме ожидания переключает пункт настроек |
| ДИСПЛЕЙ-АЛЬТ | Выбор определенной функции, которая будет отображаться в главном окне |

Единицы измерения параметров

| РОСТ | ВЕС | ПУЛЬС | КАЛОРИИ | РАССТОЯНИЕ | ОБ/МИН | ВАТТЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| см (футы дюймы) | кг (фунты) | удары в минуту | ккал | м | удары в минуту | Вт |

РУЧНАЯ (ПРОГРАММА 1)

- Нажмите кнопку  для начала тренировки или кнопку  для входа в режим настройки.

- Нажмите кнопку  после установки для выбора настраиваемого параметра в заданной последовательности. Выбранный параметр (время, расстояние, калории, возраст) начнет мигать.

- Нажмите кнопку  или  для увеличения или уменьшения параметра, а затем нажмите кнопку  для выбора следующего параметра.

- После завершения настроек компьютер автоматически перейдет в состояние готовности. Вы можете просто нажать кнопку для начала тренировки.

- Уровень сопротивления во время тренировки регулируется автоматически, в соответствии с установками программы. Вы также можете использовать кнопку  или  для увеличения и уменьшения показателя.

- Установленные показатели времени, расстояния и калорий в режиме тренировки будут отображаться в режиме обратного отсчета. Когда обратный отсчет дойдет до нуля, тренировка автоматически прекратится и раздастся звуковой сигнал.

- Нажмите кнопку  во время тренировки для остановки тренажера.

ПРОГРАММЫ (ПРОГРАММА 2-11)

- Нажмите кнопку  или  для выбора режима ПРОГРАММЫ.

- Нажмите кнопку  для начала тренировки, либо нажмите кнопку  для входа в меню настроек.

- В режиме настройки нажмите кнопку  для выбора параметров в заданной последовательности. Выбранный параметр (время, расстояние, калории, возраст) начнет мигать.

- Нажмите кнопку  или  для увеличения или уменьшения показателя, а затем нажмите кнопку  для выбора следующего параметра.

- После завершения выбора компьютер автоматически войдет в режим готовности. Вы также можете нажать непосредственно кнопку  для начала работы.

- Во время тренировки показатель сопротивления будет автоматически установлен в соответствии с выбранной программой. Вы также можете воспользоваться кнопками  или  для увеличения или уменьшения показателя.

- Установленные показатели времени, расстояния и калорий в режиме тренировки будут отображаться в режиме обратного отсчета. Когда обратный отсчет дойдет до нуля, тренировка автоматически прекратится и раздастся звуковой сигнал.

- Нажмите кнопку  во время тренировки для остановки тренажера.

BODYFAT ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИРОВОЙ ТКАНИ (ПРОГРАММА 12)

- Английская система измерения

- Метрическая система измерения

- Нажмите кнопку  для входа в меню настроек.

- Порядок ввода параметров в меню настроек: пол → рост → вес → возраст. Нажмите кнопку  или  для установки.

- После нажатия кнопки  для запуска и проверки, которая продлится 8 секунд, на дисплее будет показан BMI (индекс массы тела), FAT% (процент жировой ткани) и BMR (основной обмен веществ).

- Перед проверкой возьмите рукоятки с датчиками пульса обеими руками и крепко держите их в ходе проверки.

- Проверка должна проходить в расслабленном состоянии при спокойном сердцебиении.

- BMI (индекс массы тела)

| Пол/возраст | Худоба | Норма | Небольшой лишний вес | Лишний вес | Ожирение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муж. ≤ 30 | < 14 | 14 ~ 20 | 20.1 ~ 25 | 25.1 ~ 35 | > 35 |
| Муж. > 30 | < 17 | 17 ~ 23 | 23.1 ~ 28 | 28.1 ~ 38 | > 38 |
| Жен. ≤ 30 | < 17 | 17 ~ 24 | 24.1 ~ 30 | 30.1 ~ 40 | > 40 |
| Жен. > 30 | < 20 | 20 ~ 27 | 27.1 ~ 33 | 33.1 ~ 43 | > 43 |

BODY FAT (процент жировой ткани)

| Пол | Низкий | Средний | Средний/ Высокий | Высокий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муж. | < 13% | 13% - 25.9% | 26% - 30% | > 30% |
| Жен. | < 23% | 23% - 35.9% | 36% - 40% | > 40% |

BMR (основной обмен веществ, представляющий собой среднее количество потребляемых калорий для поддержания основных функций жизнедеятельности организма на ежедневной основе)

Контрольное значение: 1300 ± 100 (22-40 лет)

BODY TYPE (конституция)

| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чрезмерная худоба | Худоба | Относительная худоба | Ниже нормы | Норма | Выше нормы | Лишний вес | Ожирение | Чрезвычайное ожирение |

ВАТТЫ (ПРОГРАММА 13)

- Нажмите кнопку  для входа в меню настроек.

- Порядок ввода параметров в меню настроек: время → расстояние → ватты. Нажмите кнопку  или  для установки, нажмите кнопку  для перехода к следующему параметру настройки, а затем нажмите кнопку  для начала тренировки. Сопротивление во время тренировки регулируется автоматически, в соответствии с установленным параметром ватт.

- Установленные показатели времени, расстояния и калорий в режиме тренировки будут отображаться в режиме обратного отсчета. Когда обратный отсчет дойдет до нуля, тренировка автоматически прекратится и раздастся звуковой сигнал.

- Нажмите кнопку  во время тренировки для остановки тренажера.

Примечание: Показатель Ватт определяется вращающим моментом и скоростью вращения. В данной программе показатель ватт будет оставаться неизменным. Это означает, что при ускорении вращения педалей нагрузка сопротивления будет снижаться; а при замедлении – повышаться для обеспечения постоянной величины Ватт.

КАРДИОПРОГРАММЫ (ПРОГРАММЫ 14 - 17)

- Нажмите кнопку  или  для выбора режима контроля ЧСС.

- ПРОГРАММЫ 14 - 16:

- Нажмите кнопку  для входа в меню настроек.

- Порядок ввода параметров в меню настроек: время → расстояние → калории → возраст. Стандартный показатель частоты сердечных сокращений устанавливается автоматически, исходя из возраста. 65%, 75%, и 85% показывают, что целевая ЧСС составляет 65%, 75% и 85% от стандартной ЧСС.

- Нажмите кнопку  или  для установки.

- Нажмите кнопку  для начала тренировки. Сопротивление отрегулируется автоматически, в соответствии с целевым показателем ЧСС в ходе тренировки.

- Установленные показатели времени, расстояния и калорий в режиме тренировки будут отображаться в режиме обратного отсчета. Когда обратный отсчет дойдет до нуля, тренировка автоматически прекратится и раздастся звуковой сигнал.

- Нажмите кнопку  во время тренировки для остановки тренажера.

Примечание: для максимальной эффективности в режиме Кардиопрограммы рекомендуется использовать нагрудный кардиопояс. Если датчик не определяет показатель ЧСС, сопротивление не будет автоматически меняться, но тренировка будет продолжаться.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ (ПРОГРАММЫ 18 - 21)

- Нажмите кнопку  или  для выбора режима U1 - U4.

- Нажмите кнопку  для начала тренировки, либо нажмите кнопку  для входа в меню настроек.

- Порядок ввода параметров в меню настроек: время → расстояние → калории → возраст → сопротивление.

- Нажмите кнопку  или  для увеличения или уменьшения параметра, а затем нажмите кнопку  для выбора следующего параметра.

- Нажмите кнопку  для начала тренировки. Сопротивление будет отрегулировано автоматически, в соответствии с целевым показателем ЧСС. Его также можно отрегулировать нажатием кнопки  или .

- Установленные показатели времени, расстояния и калорий в режиме тренировки будут отображаться в режиме обратного отсчета. Когда обратный отсчет дойдет до нуля, тренировка автоматически прекратится и раздастся звуковой сигнал.

- Нажмите кнопку  во время тренировки для остановки тренажера.

RECOVERY ВОССТАНОВЛЕНИЕ

- Когда в ходе тренировки на экране отображается показатель ЧСС, нажмите кнопку  и удерживайте рукоятки с датчиками пульса.

- В окне ВРЕМЯ отобразится "0: 60" (секунд), начнется обратный отсчет 60 секунд, и система приступит к проверке.

- Когда в окне ВРЕМЯ отобразится "0: 00", в главном окне появится надпись F1 ~ F6, что является показателем способности восстановления ЧСС.

- Рекомендуется проверять показатель ЧСС в рамках аэробного значения ЧСС в ходе тренировки, чтобы не влиять на показания проверки слишком высокими или низкими значениями.

| F1 = 1.0 | Оптимум |
| --- | --- |
| 1.0 < F2 < 2.0 | Хорошо |
| 2.0 < F3 < 2.9 | Довольно хорошо |
| 3.0 < F4 < 3.9 | Нормально |
| 4.0 < F5 < 5.9 | Довольно плохо |
| F6 = 6.0 | Плохо |

Приложение Bluetooth

Опция

- Включите Bluetooth на своем мобильном устройстве, запустите приложение FitShow и начните «Поиск устройства».

- Выберите устройство и нажмите «Соединение». После подключения на дисплее появится значок .

- Выберите фон для тренировки. По умолчанию установлен режим без фона.

- Нажмите кнопку «Start» (Пуск) для начала тренировки.

- Вы можете выбрать функцию «Control» и позволить приложению управлять устройством. Все параметры будут отображаться в вашем приложении.

- Нажмите кнопку «Stop», чтобы окончить тренировку и загрузить данные.

Примечание: если после подключения к приложению произошла ошибка, повторите подключение или нажмите кнопку RESET (Сброс) на компьютере для восстановления и повторного подключения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГРУДНОГО КАРДИПОЯСА

Опция

Устройство совместимо со стандартным кардиопоясом с частотой сигнала 5.3 КГц. Во время тренировки показатель ЧСС отображается на экране, если пользователь использует нагрудный кардиопояс. Для получения точных данных нагрудный ремень должен контактировать непосредственно с вашей кожей. После надевания нагрудного кардиопояса необходимо стоять лицом к дисплею компьютера не менее 15 секунд. Это позволит приемнику в консоли распознать сигнал нагрудного пояса.

- Аккуратно увлажните заднюю сторону ремня водой (Рисунок A).

Важно: Не используйте неионизированную фильтрованную воду. Она не содержит необходимых минералов и солей, чтобы проводить электрические импульсы.

2.	Отрегулируйте пояс и закрепите его на грудной клетке. Пояс должен прилегать плотно, но не ограничивать движения (Рисунок B).

3.	Убедитесь, что нагрудный пояс направлен правильной стороной вверх, лежит горизонтально вдоль грудной клетки и расположен точно посредине (Рисунок C).

После выполнения этих шагов вы можете отслеживать свою ЧСС.

Описание кодов ошибок

| Код ошибки | Возможная причина | Проверка | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Некорректно работающий Двигатель | Правильно ли подключен контакт провода двигателя к плате | Проверьте контакт или замените двигатель/плату |
|  | Проблема с кабелем в тренажере | Осмотрите кабель на наличие дефектов | Замените кабель |
|  | Компьютер не передает соответствующий сигнал двигателю | Проверьте кабель и компьютер | Замените кабель/компьютер |
| E2 | Посла начала проверки в режиме определения процента жировой ткани пользователь не взялся за сенсорные датчики ЧСС |  | Удерживайте рукоятки с датчиками ЧСС в течение 3 секунд после начала проверки |
|  | Компьютер не может показать значение ЧСС | Проверить, присутствует ли проблема отображения показателя ЧСС в других режимах | Если и в других режимах ЧСС не отображается, замените компьютер; если ЧСС не отображается и после этого, заменить соединительный кабель датчика ЧСС |

Примечание:

- Компьютер должен быть укомплектован адаптером питания 9В/1A. Если компьютер отображает некорректные значения, отключите питание и подключите его снова.

- При отсутствии активности в течение 5 мин, тренажер войдет в режим ожидания.